# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„REMONT OTWARTEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DŁUGOŚCI 170,00 mb PRZY UL.KIELECKIEJ W RADOMIU"

Główny przedmiot zamówienia (kod CPV):

45 45 30 00-7 	Roboty remontowe

45 23 11 00-6   Ogólne roboty budowlane związane z rurociągami

Zamawiający:

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. z O.O.

26-600 Radom, ul.Filtrowa 4

Autor specyfikacji technicznej:

WALDEREMAR WASIEL

Data opracowania:

Czerwiec 2019  rok

- Przedmiot zamówienia

Remont otwartej kanalizacji deszczowej na długości 170 mb na terenie Firmy „Kadex” przy Ul. Kieleckiej na terenie Radomia CPV 45 45 30 00-7 (Roboty remontowe) CPV 45 23 30 00-9 (Roboty w zakresie konstruowania dróg)

1.1.  Charakterystyka zamówienia

Remont polega na zabudowie otwartego kanału deszczowego umocnionego płytami betonowymi na rurę PE DN 800 na całej długości od studni istniejącej D6 DN 1200 o rzędnych 159,80/158,08 do włączenia przy ul Kieleckiej do kd DN 800 o rzędnej dna 157,90.

Rury PE DN800 są własnością Spółki. Rury należy przetransportować z Oczyszczalni przy ul. Energetyków 26 na miejsce montażu tj. Ul. Kielecka/Kadex, są one w odcinkach o dł. 15 mb.

Zakres prac obejmuje :

- Demontaż płyt betonowych ECO i chodnikowych o łącznej pow. – 271 m2

- Montaż rur PE DN 800, L= 15mb za pomocą zgrzewania – 170 mb

- Montaż studni żelbetowych DN1500/1500 – 4 kpl.

- Roboty ziemne, wykopy, obsypka, zagęszczenie i niwelacja terenu.

- Wykonanie wszystkich prac dodatkowych i pomocniczych niezbędnych do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Plan sytuacyjny, dokumentację fotograficzną oraz kosztorys ofertowy stanowią Załączniki Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Termin realizacji robót – do dnia 30.09.2019 roku

1.2.   Ogólne zasady wykonywania robót

Wszystkie roboty związane z remontem otwartej kanalizacji deszczowej należy wykonać i     odebrać w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”     – wymagania techniczne COBRTI  INSTAL  zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Remont  wykonywany będzie wg harmonogramu uzgodnionego  z Zamawiającym.

Wszystkie  prace  przygotowawcze  związane  z  remontem Wykonawca  wykonuje we   własnym zakresie.

Wykonawca wykonuje również wszelkie pozostałe prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszystkie materiały     uzyskane    z     rozbiórki tj. płyty betonowe    należy je złożyć na palety przekazać do Działu Sieci Kanalizacji Deszczowej.

W czasie   prowadzenia   robót   należy   przestrzegać  warunki   BHP   oraz   spełnić podstawowe wymagania    określone   w    ustawie    Prawo    Budowlane     dotyczące bezpieczeństwa pożarowego,  użytkowania,  ochrony środowiska  oraz   odpowiednich warunków higienicznych   i   zdrowotnych,   ochrony   przed   hałasem   i     drganiami i oszczędności energii.

Polecenia Zamawiającego  (Inspektora Nadzoru)   będą wykonywane nie później niż w czasie przez  niego wyznaczonym, pod grożbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W sprawach  nieuregulowanych  należy  stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm    państwowych,  branżowych,   przepisów   prawa    budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokólarnie przekazuje Wykonawcy teren z wyremontowaną kanalizacją deszczową w czasie i na warunkach określonych w umowie.

1.4.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę naprawianych nawierzchni asfaltowych

oraz   wszelkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: barierki czy inne znaki, żeby zapewnić bezpieczeństwo elementów całym remontowanym nawierzchnią asfaltowym.

1.5.  Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji w terenie, takich jak rurociągi i kable.

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za ich naprawę.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w czasie trwania prac remontowych.

1.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.7.   Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować   w    czasie  prowadzenia   robót   wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie:

- podejmować   wszelkie   uzasadnione   kroki   mające  na  celu   stosowanie   się    do

przepisów   i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i   wokół   terenu

wykonywania  robót

będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a  wynikających  ze skażenia, zanieczyszczeń, hałasu   lub innych  przyczyn  powstałych  w następstwie jego sposobu działania.

1.8.   Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca   jest  zobowiązany   zapewnić   żeby   materiały   i   urządzenia   tymczasowo składowane   na  budowie,  były   zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

1.9.  Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Sprzęt   używany  do   robót   powinien  być  przystosowany do wymaganej przez Zamawiającego technologii wykonania robót.

Sprzęt   będący   własnością   Wykonawcy   lub   wynajęty   do wykonania robót musi być

utrzymywany   w  dobrym   stanie   i   gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

1.10.   Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie

i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy

na polecenie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

1.11.    Zasady odbioru i przekazywania przedmiotu zamówienia

- Wszystkie roboty zanikające i poszczególne etapy robót winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do kolejnej fazy wykonywania robót

- Odbiory częściowe robót i odbiór końcowy dokonane będą  po zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru

- Z czynności odbiorów częściowych sporządza się protokóły, które powinny

zawierać ustalenia poczynione w toku odbiorów

Radom 06.06.2019r

(Wykonał: inż. Waldemar Wasiel))