Załącznik Nr 3

Radom, dnia …………………..

Załącznik Nr 3

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

(pomieszczenia Oczyszczalni Ścieków Chromowych)

w/m

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBÓT MALARSKICH I TYNKARSKICH  DO WYKONANIA W BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWO-GARAŻOWYM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CHROMOWYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOM PRZY UL.ENERGETYKÓW

| Lp. | Podstawa zakresu robót | Zakres robót | Ilość | Cena jednostkowa (W pln ZŁ NETTO) | Wartość (w PLN zł NETTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty malarskie |  |  |  |
| 1. | KNRW 4-01 1202-09 + ceny rynkowe | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (m2) | 578,04 |  |  |
| 2. | KNNR-W3 0602-01 + ceny rynkowe | Uzupełnienie tynków wewnętrznych do 1 m2 w jednym miejscu (m2) | 57,00 |  |  |
| 3. | KNRW 4-01 1204-01+08 lub 02+08 + ceny rynkowe | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian z miejscowym poszpachlowaniem nierówności (m2) | sufity 496,83 ściany 618,64 |  |  |
| 4. | KNRW 4-01 1204-02+08 + 1202-07 + ceny rynkowe | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów z likwidacją zacieków, miejscową naprawą i przetarciem tynków (m2) | 70,00 |  |  |
| 5. | KNRW 4-01 1206-04 + ceny rynkowe | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (m2) | 117,00 |  |  |
| 6. | KNRW 4-01 1209-08 + cent rynkowe | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej (m2) | 11,54 |  |  |
| 7. | KNRW 4-01 1212-02 + ceny rynkowe | Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi powierzchni metalowych pełnych z jednokrotnym szpachlowaniem (m2) | 220,40 |  |  |
| 8. | KNRW 4-01 1212-28 + ceny rynkowe | Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm (mb) | 154,00 |  |  |
| 9. | KNRW 4-01 1212-28 + ceny rynkowe | Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi rur od 100 do 200 mm (mb) | 52,80 |  |  |
| 10. | Kalk. własna | Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe dla robót na ścianach (kpl) | 1 |  |  |
| 11. | Kalk.własna | Rusztowania wewnętrzne rurowe – pomosty dodatkowe dla robót wykonywanych na ścianach (kpl) | 1 |  |  |
| 12. | Kalk.własna | Roboty towarzyszące i wykończeniowe (w tym zabezpieczenie urządzeń technologicznych) (kpl) | 1 |  |  |
| 13. |  | RAZEM |  |  |  |

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwaga:

- W robotach towarzyszących i wykończeniowych podczas prowadzenia robót tynkarsko-malarskich uwzględniono wszystkie roboty, których nie wymieniono, a są niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniono również zabezpieczenie urządzeń technologicznych, wynoszenie i wnoszenie mebli oraz sprzątnięcie  wyremontowanych pomieszczeń po zakończeniu robót.